# OŚR.6341.70.2015.AW					                                         Opole, dnia 08.12.2015 r.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013.267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469)

podaję do publicznej wiadomości,

informację, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 25.09.2015 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie, działającego poprzez pełnomocnika Pana Tomasza Łęskiego - Dyrektora Biura Inżynierskiego BITL, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 25, przekazanym do rozpatrzenia tut. Organowi w dniu 13.10.2015 r. postanowieniem nr ZW-7107-208/15 z dnia 08.10.2015 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (daty uzupełnień: 26.11.2015 r. i 08.12.2015 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

- Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- likwidacji rowów przydrożnych na odcinkach:

- północna strona drogi, odcinek o długości L = 132,0 m, w km 3+294 ÷ 3+426

- południowa strona drogi odcinek o długości L = 64, 0 m, w km 3+170 ÷ 3+234;

- przebudowy  rowów po południowej stronie drogi:

- długości L = 215,0 m, w km 3+243 ÷ 3+458  w miejscu istniejącego rowu drogowego z wylotem do rzeki Widny (przewidzianym do modernizacji, średni spadek i =0,4 %, ostatni odciek 10 m przy wylocie i = 5 %,

- długości L = 429,0 m, w km 3+533 ÷ 3+962 w miejscu istniejących  rowów drogowych  z wylotami do rowu melioracyjnego RH1 poprzez istniejący przewidziany do przebudowy przepust drogowy w km drogi 3+841,6,  spadki w kierunku odpływów, na odcinku:

  - 3+533 ÷ 3+841,6, spadek  i = 0,4 %,

  - 3+841,6 ÷ 3+962, spadek  i = 2,3 %,

pozostałe parametry rowów:

- przekrój trapezowy,

- rowy trawiaste,

- szerokość dna – 0,4 m,

- nachylenie skarp – 1 : 1,5,

- głębokość rowu – 0,5 ÷ 1,0 m;

- wykonania wylotów z przykanalików wpustów ulicznych przykrawężnikowych – 20 szt. o średnicy ø max 260 mm, typowego wg. KPED 02.17, do rowu przydrożnego po południowej stronie drogi lub na skarpę drogi na nowym odcinku drogi (w rejonie nowego mostu), pozostałe parametry zgodnie z tabelą:

| Lp. | Ozn. wylotu | Km drogi | Współ. Geogr. |  | Rzędne dna [m n.p.m.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | E |  |
| 1 | WL 1 | 3+248,2 | 50o24’05.42” | 17o11’40.19” | 215,4 |
| 2 | WL 2 | 3+271,2 | 50o24’04.69” | 17o11’41.36” | 215,4 |
| 3 | WL 3 | 3+296,3 | 50o24’04.25” | 17o11’42.07” | 215,3 |
| 4 | WL 4 | 3+337,9 | 50o24’03.23” | 17o11’43.46” | 215,2 |
| 5 | WL 5 | 3+376,4 | 50o24’02.44” | 17o11’44.75” | 215,4 |
| 6 | WL 6 | 3+407,8 | 50o24’01.71” | 17o11’45.81” | 215,4 |
| 7 | WL 7 | 3+477,6 | 50o23’59.99” | 17o11’48.29” | 215,4 |
| 8 | WL 8 | 3+517,9 | 50o23’59.09” | 17o11’49.91” | 215,6 |
| 9 | WL 9 | 3+558,8 | 50o23’58.11” | 17o11’51.39” | 215,6 |
| 10 | WL 10 | 3+598,7 | 50o23’57.26” | 17o11’52.71” | 215,8 |
| 11 | WL 11 | 3+622,1 | 50o23’56.80” | 17o11’53.40” | 215,8 |
| 12 | WL 12 | 3+652,0 | 50o23’56.11” | 17o11’54.43” | 215,8 |
| 13 | WL 13 | 3+683,9 | 50o23’54.99” | 17o11’55.83” | 215,9 |
| 14 | WL 14 | 3+712,0 | 50o23’54.51” | 17o11’56.56” | 216,1 |
| 15 | WL 15 | 3+742,1 | 50o23’53.89” | 17o11’57.55” | 216,3 |
| 16 | WL 16 | 3+772,0 | 50o23’53.06” | 17o11’58.86” | 216,4 |
| 17 | WL 17 | 3+901,9 | 50o23’52.32” | 17o11’59.94” | 216,6 |
| 18 | WL 18 | 3+852,1 | 50o23’51.37” | 17o12’01.13” | 217,1 |
| 19 | WL 19 | 3+902,0 | 50o23’49.93” | 17o12’03.31” | 217,8 |
| 20 | WL 20 | 3+952,0 | 50o23’48.80” | 17o12’05.29” | 218,5 |

- wykonania przepustów drogowych na zjazdach na rowie przydrożnym ø 600 mm, pozostałe parametry zgodnie z tabelą:

| Lp. | Ozn. przepustu | Km drogi | Współ. Geogr. |  | Spadek dna [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | E |  |
| 1 | PD 1 | 3+332,7 | 50o24’03.32” | 17o11’43.30” | 0,5 |
| 2 | PD 2 | 3+428,3 | 50o24’00.22” | 17o11’45.87” | 0,5 |
| 3 | PD 3 | 3+530,6 | 50o23’58.88” | 17o11’50.20” | 0,5 |
| 4 | PD 4 | 3+676,5 | 50o23’55.35” | 17o11’55.27” | 0,5 |

- przebudowy istniejącego przepustu pod drogą w km drogi 3+841,6 na rowie melioracyjnym nr R-H1 w jego początkowym biegu (w km 0+000), o średnicy ø 800 mm, z rur betonowych, o parametrach:

  - wymiana rur na nowe betonowe o średnicy ø 800 mm,

  - długości L = 11,3 m,

  - rzędna wlotu: 214,84 m n.p.m.,

  - rzędna wylotu: 214,73 m n.p.m.,

  - rzędna dna rowu przydrożnego – 214,98 m n.p.m.,

  - po obu stronach żelbetowe ścianki oporowe posadowione na ławach fundamentowych,

  - umocnienie dna rowu w rejonie wlotu i wylotu – płyty melioracyjne 60x40x8 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej o gr. 10 cm, na długości 9,4 m,

  - współrzędne geograficzne : N 50o23’51.48”, E 17o12’01.04”;

- przebudowy wylotu z istniejącego rowu drogowego do rzeki Widna w km rzeki 7+283, (w odniesieni do drogi w km 3+453.6), bez umocnień, o parametrach:

- wyprofilowanie skarp końcowego odcinka rowu,

- rzędna dna wylotu: 214,33 m n.p.m.,

- rzędna dna rzeki w przekroju wylotu: 213, 50 m n.p.m.,

- umocnienie skarp i dna końcowego odcinka rowu i wylotu - płyty melioracyjne 60x40x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 10 cm, na długości 7,5 m,

- współrzędne geograficzne : N 50o23’59.78”, E 17o11’46.62”;

- Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi poprzez 20 szt. wylotów z przykanalików wpustów ulicznych do rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 1637 O, odcinek Kałków – Łąka, wód opadowych i roztopowych, oczyszczanych w osadnikach wpustów.

Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 0,5027 ha, zredukowana Fzr = 0,4272 ha.

Łączna obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 55,5 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=130 l/s:

Qmaxh= 66,5 m3/h,

Qśrd = 8,2 m3/d,

Qmaxr = 4700 m3/rok.

Część odcinka drogi odwadniana jest poprzez: zaprojektowaną kanalizację włączoną do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz poprzez powierzchniowe spływy na pobocza drogi.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych, bręb 0010 Kałków , karta mapy 2:

- działka nr 226, właściciel: osoba fizyczna,

- działka nr 217- rów melioracyjny R-H1, właściciel: osoba fizyczna,

- działka nr 172, właściciel: osoba fizyczna,

- działka nr 173/1, właściciel: osoba fizyczna,

- działka nr 173/2, właściciel: osoba fizyczna,

- działka nr 210/1, właściciel: osoba fizyczna,

- działka nr 210/2, właściciel: osoba fizyczna,

- działki nr 319, 327, 310 - rów przydrożny , modernizowany przepust,  właściciel: Skarb Państwa,

w administracji  Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie,

- działka nr 359/2- wylot rowu do rzeki, właściciel: Skarb Państwa, zarząd: Wojewódzki Zarząd Melioracji 
                             i Urządzeń  Wodnych w Opolu,

- działki nr 378- rów melioracyjny R-H1,  właściciel: Gmina Otmuchów, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.

Jednocześnie informuję, że:

- w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 318), w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia,

- zgodnie z art. 35 § 5 ww. ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,

- zgodnie z art. 41 § 1 ww. ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.